Załącznik nr 2
	Pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

zestaw rejestrator-drukarka leśniczego.

	Lp.
	Nazwa wyposażenia
	Parametry

urządzenia
	Ilość
	Cena jedn. (zł)
	Wartość netto (zł)
	Stawka

VAT
	Wartość VAT (zł)
	Wartość brutto (zł)

	1
	Zestaw rejestratorów leśniczego do pracowni informatycznej
	Specyfikacja techniczna zestawu:

- rejestrator leśniczego  patrz tabela  1

-drukarka termiczna przenośna do rejestratora leśniczego                                                                                         patrz tabela 2             
	26
	
	
	
	
	


                      Wykaz wymagań sprzętowych w odniesieniu do nowych rejestratorów leśniczego w 2012 r. – tabela 1
                           Urządzenie przenośne – kolektor danych typu komputer Handheld (rejestrator)
	 
	Wymagania minimalne
	Wymagania preferowane 
	Punktacja 
	Potwierdzenie zgodności parametrów:        zgodne / niezgodne

	System operacyjny
	System Windows Mobile min. v. 6.5 lub równoważny, z obsługą strony kodowej Windows-1250 i zainstalowaną polską nakładką językową. System operacyjny musi być w wersji z obsługą funkcji transmisji danych przez GPRS.
Wymaga się przedstawienia licencji na nakładkę językową do systemu operacyjnego.
	Jakikolwiek reset komputera nie powoduje usunięcia polskiej nakładki językowej czy konieczności ponownej rejestracji tej nakładki
	15
	

	Procesor
	Min. 800Mhz
	
	
	

	Wyniki w testach wydajności SPB Banchmark Indices www.spb.com  

Uwaga: wynik ustalony na podstawie średniej z trzech testów. Test przeprowadzony ma być bezpośrednio po wykonaniu resetu urządzenia, z włączoną polską nakładką językową, na w pełni naładowanych bateriach oraz bez podłączania urządzenia do komputera PC lub sieci Ethernet.
	CPU Index – nie mniej niż 3000 pkt.

.
	
	
	


	
	File System Index – nie mniej niż 300 pkt
	
	
	

	Programy
	Kalkulator, program obsługi poczty, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, przeglądarka internetowa,  przeglądarka pdf.  Ww. oprogramowanie musi być zainstalowane na rejestratorze i gotowe do pracy, a jakikolwiek reset urządzenia nie może usuwać tych aplikacji.
	
	
	

	
	
	
	
	

	Pamięć
	RAM min. 256MB 

FLASH (storage, pamięć na przechowywanie danych) min. 1024MB
	Pamięć FLASH 2GB lub więcej
	10
	

	Gniazda rozszerzeń
	Compact Flash II lub SD, lub SDHC lub MMC lub SDXC
	 
	
	

	
	Urządzenie wyposażone w kartę min. 4 GB, o parametrach: w przypadku kart SD – maksymalna prędkość zapisu nie mniej niż 20 MB/s maksymalna prędkość odczytu nie niej niż 20 MB/s; 
W przypadku kart CF – szybkość zapisu min 16MB/s, szybkość odczytu min. 20MB/s
W przypadku kart SDHC/SDXC – karta musi spełniać wymagania min. SD Speed Class 6 (wg www.sdcard.org)
W przypadku kart MMC spełnienie wymagań min. MMC System Specification Version 4.0 (wg www.mmca.org)
	
	
	

	Porty WE/WY
	Wyprowadzony bezpośrednio na zewnątrz obudowy urządzenia lub stacji dokującej port USB Client (Slave) wraz kablem USB lub kabel podłączany bezpośrednio do urządzenia z wyprowadzeniem USB
	Port USB HOST wyprowadzony bezpośrednio w urządzeniu lub dostępny za pomocą kabla z identycznym wyprowadzeniem lub dostępny w stacji dokującej
	
	

	
	
	
	10
	

	
	Zintegrowany Bluetooth class II v.2.x (umożliwiający jednoczesną bezkolizyjną pracę. innych urządzeń radiowych tj. WiFi, GSM/GPRS, GPS )

Wbudowany moduł GSM/GPRS umożliwiający zastosowanie karty SIM dowolnego operatora sieci komórkowej działającego w Polsce
	Dostępny w stacji dokującej lub wyprowadzony bezpośrednio na zewnątrz obudowy lub dostępny za pomocą kabla z identycznym wyprowadzeniem port LAN (Ethernet 10/100Base T) . 
	15
	

	
	
	
	
	

	Wbudowany GPS
	Wyłączona nawigacja statyczna SN (wyłączona funkcja zamrażania pozycji dot. chipsetu SIRF III ). Wsparcie dla protokołu NMEA0183. Obsługa differential GPS – WAAS/EGNOS
	
	
	

	Wyświetlacz
	Kolorowy, podświetlany ekran dotykowy FULL VGA min. 3,7"  min. 480*640 lub min. 640*480 pix 
	
	
	

	Klawiatura
	Minimum 50 klawiszy, wydzielona alfanumeryczna, multifunkcyjna, z oddzielnymi klawiszami numerycznymi, umożliwiająca wprowadzanie polskich znaków ( w standardzie polski programisty). Możliwość „miękkiego” resetu urządzenia poprzez klawiaturę urządzenia lub funkcje ekranu dotykowego (bez kasowanie pamięci RAM).
	Klawisze funkcyjne (góra, dół, prawo, lewo) ułożone bezpośrednio obok siebie  w układzie krzyżowym
	10
	

	Dźwięk
	Głośnik i mikrofon 
	
	
	

	Zasilanie
	Ładowalna bateria główna o największej oferowanej przez producenta pojemności. 
	Wbudowany wskaźnik naładowania baterii
	5
	

	
	Ładowarka sieciowa i ładowarka samochodowa 
	
	
	

	Masa
	Maksymalnie 1000g z baterią i wszystkimi wymaganymi wewnętrznymi  modułami (kartami)
	Waga poniżej 800 g ze wszystkim wymaganymi wewn. kartami (modułami) 
	5
	

	Warunki pracy
	Wytrzymałość na 5 upadków (dowolną płaszczyzną i krawędzią urządzenia) na gładki beton z wysokości 1.8 m, temperatura pracy -20 o+50oC, spełnienie stopnia ochrony min.IP65 wg PN-92/E-08106 lub IEC529
	
	
	

	
	W trakcie wprowadzania danych do urządzenia leżącego na płaskiej powierzchni  urządzenie musi pozostawać nieruchome. 
	
	
	

	Akcesoria
	Pasek na rękę (zabezpieczający przed wypadaniem z ręki), rysik, min 2 folie ochronne na ekran (folie antyodblaskowe lub kurtyna zabezpieczająca wyświetlacz przed odblaskiem) . 
	
	
	

	Certyfikaty
	Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń, w szczególności określone w  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dziennik Ustaw Nr 155  Poz. 1089), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dziennik Ustaw  2004 nr 204 poz. 2087). Urządzenie musi spełniać standardy ROHS Compilant . Spełnienie powyższych wymagań musi być potwierdzone w oświadczeniu dostawcy. 
	
	
	

	Gwarancja
	Minimum 24 miesiące, usunięcie usterek w ciągu 2 dni roboczych, dopuszcza się wymianę na sprzęt zastępczy na czas naprawy, serwis gwarancyjny świadczony w miejscu dostawy.

Koszt ewentualnego transportu pokrywa dostawca.
	 Preferowany okres gwarancji >= 3 lata  (maksymalnie 5 lat)
	10 za każdy rok ponad 2 lata (maksymalnie 30 pkt)


	

	Instrukcje
	Wydrukowana instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. Pełna instrukcja w jeżyku angielskim na płycie CD.
Nośniki z wersjami instalacyjnymi wymaganych aplikacji niezwiązanymi z dystrybucją systemu operacyjnego (w szczególności dotyczy to nakładki językowej) wraz z kluczami i dokumentami licencyjnymi na dodatkowe aplikacje.
	 
	
	

	Inne wymagania
	Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty zamówienia. Sprzęt musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt dostawcy.
	
	
	

	Stacja dokująca dedykowana do urządzenia
	Do każdego urządzenia osobna
	
	
	


Wykaz minimalnych wymagań sprzętowych w odniesieniu do nowych  drukarek – tabela 2

	Drukarka termiczna z modułem bluetooth
	Potwierdzenie zgodności parametrów:        zgodne / niezgodne

	1. Metoda wydruku termiczna. 
	

	2. Połączenie z komputerem w standardzie RS 232 C poprzez kabel z wtykiem DB 9 (żeński).
	

	3. Wbudowany moduł bluetooth.
	

	4. Waga urządzenia z papierem i akumulatorem nie więcej niż 1500 g.
	

	5. Wydruk na papierze o szerokości min. 120 mm.
	

	6. Długość rolki papieru minimum 20 m.
	

	7. Temperatura pracy drukarki: od -20°C do + 50°C.
	

	8. Wskaźniki statusu minimum: stan baterii, tryb zasilania/komunikacji.
	

	9. Obsługa wzbudzania i wyłączania drukarki poprzez sygnał podany z komputera.
	

	10. Ładowarka sieciowa.
	

	11. Obsługa standardu Latin 2 DOS, Latin 2 ISO, Mazovia.
	

	12. Obsługa od 40 do 80 znaków w 1 linii.
	

	13. Minimalna szybkość transmisji 9600 baud.
	

	14. Obsługa polskich znaków diakrytycznych,
	

	15. Instrukcja w języku polskim oraz torba inkasencka na umieszczenie drukarki i komputera (rejestratora).
	

	16. Urządzenie musi spełniać wszelkie obowiązujące w Polsce wymagania dla tego typu urządzeń, w szczególności określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i  Pracy z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych wymagań ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.


	


........................., dnia......................                                                                                ..............................................................................







podpis osoby uprawnionej do występowania  w obrocie prawnym 

