OPIS  ROBÓT BUDOWLANYCH  REMONTOWYCH
Roboty  remontowe  obejmują:
1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości  15 cm z wykonaniem  koryta i wywozem  gruzu  - 370 m2

2. Podbudowa betonowa z B-10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm  -  370 m2

3. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  -  kostka  w kolorze  grafitowym  z  elementami kostki czerwonej w ilości  15 %  -  370 m2

4. Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  wykonaniem  ławy pod krawężnik  -  28 m

5. Rozbiórka i  wymurowanie  nowych  słupów  przybramowych z cegły  klinkierowej z czapkami na  stopach  betonowych   o  wysokości  1,9 m – 3 szt.
6. Wrota stalowe  o wym. 400x200 cm   z elementów kutych 
7. Furtka o wym. 110x200 cm  z elementów  kutych
8. Montaż  szlabanu  -   ramie do 4m, praca intensywna,  zasilanie 220V, silnik 24V w komplecie, sterowanie radiowe fotokomórki, lampa ostrzegawcza  wraz z podłączeniem  -  1 szt.

9. Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głęb. 2 m  -  3  szt.

10. Montaż  studni  rewizyjnych  z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 2 m  -  3 szt.

11. Montaż studzienek  ściekowych  ulicznych betonowych o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem wraz  z  podłączeniem do  studni rewizyjnych rurą PCV 110 mm – 2 szt.

12. Mechaniczne  wykonanie  wykopu  wraz  z  zasypaniem  -  96 m3

13. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm w  wykonanych  wykopach – 40 m

14. Przeczyszczenie wpustów podwórzowych – 4  szt.

15. Przeczyszczenie rurociągu   kanalizacyjnego poziomego o śr. 200 mm  -  6 m

16. Reperacja okładziny z kamienia stopni schodowych o szerokości do 50 cm -  istniejące schody - poprawić wypoziomowanie kamieni  -  6 m

17. Ręczne  wykonanie  wykopu  wraz  z  zasypaniem  -  16,8 m3

18. Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 2 m2 przy użyciu szczotek stalowych  -  78 m2

19. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe  z papy zgrzewalnej  - 28 m2

,

